# Détection de proximité

Exemples d’applications :

Principe physique :

Détection capacitive : lorsqu’un objet conducteur est placé à proximité des deux électrodes, la capacité totale Cx augmente et peut être détectée. CF : capacité ajoutée due à la proximité d'un objet

Traitement du signal :

|  | La variation de tension analogique en sortie d’un circuit est l’image de la variation de capacité. Un modulateur génère alors un signal modulé. Un sous-système de comptage d’impulsions retourne finalement et périodiquement une valeur numérique brute (raw count) qui est l’image de la capacité modifiée par l’approche d’un objet à proximité du capteur. |
| --- | --- |

Détection de proximité :

|  | L’étude des variations de la valeur numérique raw count au cours du temps permet au firmware d’interpréter la proximité ou non d’un objet et d’évaluer sa distance. |
| --- | --- |

Objectif de l’activité :

La détection de proximité d’un objet doit activer la LED verte :

Design de départ :

En mode Tuning, le PC via la liaison USB pourra requérir les données du capteur de proximité grâce à une communication I2C entre le contrôleur du capteur de proximité et le composant EZI2C en mode esclave :

|  | Onglet Général : Tuning method : Auto (SmartSense) |
| --- | --- |
|  | Onglet Widgets Config : [+] Add proximity sensor |
|  | Onglet Tune Helper : [x] Enable tune helper Instance name for the SCB component : SCB |

|  | Onglet Configuration : Name : SCB (le même nom que dans l’onglet TuneHelper du composant CapSenseCSD) Configuration : EZI2C |
| --- | --- |
|  | Onglet EZI2C Basic : Data rate (kbps) : 400 Number of addresses : 1 Primary slave address (7-bits) : 0x08 Sub-address size (bits) : 16 |

Brochage :

Le code initial du fichier main.c :

#include "project.h" int main(void) { CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */ CapSense_1_TunerStart(); CapSense_1_EnableWidget(CapSense_1_PROXIMITYSENSOR0__PROX); /* All widgets are enabled by default except proximity widgets. * Proximity widgets must be manually enabled by calling * CapSense_1_EnableWidget() API, as their long scan time is * incompatible with the fast response required of other widget * types. */ while(1) { CapSense_1_TunerComm(); } } /* [] END OF FILE */

Premiers tests :

Après avoir transféré le programme dans la carte, activer le mode Tuning. Pour cela, dans la fenêtre Design, cliquer-droit sur le composant CapSenseCSD, puis Launch Tuner.

Une fenêtre s’ouvre, après configuration (bouton [Configuration]), cliquer sur l’icône Start :

Retour des données de proximité sous forme de graphique

Le capteur de proximité est constitué d’un fil formant une boucle dont une extrémité est connectée au port Proximity J10. Le graphique du signal évolue en temps réel, lorsque vous approchez un obstacle…

Activité – Mesure du rapport Signal-Bruit (ou SNR pour Signal Noise Ratio)

Extrait documentation Cypress

Afin d’assurer une bonne qualité de détection, le constructeur recommande un rapport Signal-Bruit (SNR) supérieur à 5:1.

A l’aide des graphiques en mode Tuning, déterminer le rapport Signal-Bruit (SNR) pour un obstacle (votre main tendue devant le capteur) à 5 cm de distance. Conclusion ?

Application : La détection de proximité d’un objet doit activer la LED verte

On crée un nouveau projet avec le design ci-contre :

Le code (à copier-coller) :

#include "project.h" #include <stdio.h> int main() { /* Enable global interrupt. */ CyGlobalIntEnable; /* Enable and start the CapSense block. */ CapSense_Start(); /* Initialize the baselines of the proximity sensor. */ CapSense_InitializeSensorBaseline(CapSense_PROXIMITYSENSOR0__PROX); /* Update the baseline of the proximity sensor. */ CapSense_UpdateSensorBaseline(CapSense_PROXIMITYSENSOR0__PROX); /* Scan the proximity sensor. */ CapSense_ScanSensor(CapSense_PROXIMITYSENSOR0__PROX); UART_Debug_Start(); for(;;) { if (!CapSense_IsBusy()) { /* Check if proximity sensor is active. */ uint8 proximity = CapSense_CheckIsSensorActive(CapSense_PROXIMITYSENSOR0__PROX); if (proximity) { Pin_GreenLED_Write(0); /* Switch on the LED if proximity is detected */ /* Serial debug */ char8 s[20]; sprintf(s,"%u\r\n",CapSense_SensorRaw[0]); UART_Debug_UartPutString(s); } else /* Proximity sensor is inactive. */ { /* Switch off the LED if proximity is not detected. */ Pin_GreenLED_Write(1); } /* Update the baseline of the proximity sensor. */ CapSense_UpdateSensorBaseline(CapSense_PROXIMITYSENSOR0__PROX); /* Scan the proximity sensor. */ CapSense_ScanSensor(CapSense_PROXIMITYSENSOR0__PROX); } } } /* [] END OF FILE */

On demande :

- De tester l’application. Voir également ce qui se passe dans un terminal Série (SerialTerm).